ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению  сессии 3 созыва

Совета Березанского сельского

поселения Выселковского района

от 14 сентября 2017 года № 1/138

программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Березанского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Выселковского   района Краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2027 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 6 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 8 |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 9 |
| 1.1 Анализ положения Березанского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации. | 9 |
| 1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. | 9 |
| 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 12 |
| 1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 13 |
| 1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 16 |
| 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. | 17 |
| 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 17 |
| 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 18 |
| ### 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 18 |
| 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 18 |
| 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Березанского сельского поселения. | 19 |
| 1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Березанского сельского поселения | 20 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Березанского сельского поселения | 21 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 21 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса Березанского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 22 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. | 23 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети. | 25 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 26 |
| 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения. | 26 |
| ### 2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения. | 30 |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 31 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 32 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 34 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 35 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 37 |

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

БЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березанского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края на 2017-2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12. 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Березанского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края (далее - Администрация) Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, ул. Советская, д.53 а. |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация Березанского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края (далее - Администрация) Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, ул. Советская, д.53 а. |
| Цели Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; -улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Березанского сельского поселения; -увеличение обеспеченности населения услугами в сфере транспорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: -доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Производство работ по ремонту и содержанию улично- дорожной сети поселения, в том числе: 1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения; 1.2. Ремонт гравийно-песчаных дорог |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2027 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2021 годах составит 19982 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 3996,4 тыс. руб.; 2018 – 3996,4 тыс. руб.; 2019 – 3996,4 тыс. руб.; 2020 – 3996,4 тыс. руб.; 2021 – 3996,4 тыс. руб.; из них: федеральный бюджет – отсутствует; областной бюджет – отсутствует; местный бюджет – 19982 тыс. руб. внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Березанское сельское поселение — сельское поселение в составе Выселковского муниципального района Краснодарского края.

Березанское сельское поселение образовано на основании Закона Краснодарского края от 07.06.2004 №715-К3 «Об установлении границ муниципального образования Выселковский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ». Административным центром является станица Березанская.

На территории поселения расположено три населенных пункта – станица Березанская, поселок Заречный и село Заря.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Анализ положения Бекрезанского сельского поселения  в структуре пространственной организации субъекта  Российской Федерации

Березанское сельское поселение образовано на основании Закона Краснодарского края от 07.06.2004 №715-К3 «Об установлении границ муниципального образования Выселковский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ». Административным центром является станица Березанская.

Березанское сельское поселение расположено в восточной части Выселковского района и граничит:

- на западе – с Кореновским районом;

- на севере – с Ирклиевским сельским поселением;

- на востоке – с Бейсугским сельским поселением;

- на юге – с Выселковским сельским поселением.

На территории Березанского сельского поселения расположено три населенных пункта – станица Березанская, поселок Заречный, село Заря, общая численность населения на 01.01.2016 год составляла 9005 человек.

Площадь территории поселения составляет 210, 7 кв.км.

- 142,6 – земли лесного фонда.

Территория сельского поселения в геоморфологическом отношении находится в пределах аккумулятивно-эрозионной аллювиально-лессовой плиоцен-четвертичной равнины Азово-Кубанской впадины, рассеченной долиной р. Бейсуг и другими степными реками.

В настоящее время основными рельефообразующими факторами сельского поселения являются поднятие Большого Кавказа и погружение впадины Азовского моря. Рельеф имеет характер долинно-балочного, в нем выделяются пойма р. Бейсуг, р. Гаджировка, тальвеги лощин и балок, склоны и слабоволнистые водораздельные пространства. Территория поселка Заречного располагается в нижней части склона водораздела на правом берегу реки Гаджировка. Станица Березанская и село Заря расположены в долине степной реки Бейсуг на полого-увалистой равнине. Рельеф станицы имеет уклон к реке.

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Население.

Численность населения Березанского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 9005 человека.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения.

В Березанском сельском поселении естественный прирост населения характеризовался отрицательной динамикой. Уровень рождаемости является нестабильным: присутствует как рост, так и падение. Число умерших растет.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Производство

Промышленный потенциал населенного пункта является важнейшим параметром его жизнеобеспечения. Наличие и состояние объектов социальной сферы, средств на их развитие, содержание, занятость населения, уровень доходов и социальная защищенность в решающей мере определяются состоянием базовой отрасли экономики поселения.

Основной отраслью экономики Березанского поселения является сельское хозяйство.

В настоящее время в Выселковском районе в полной мере реализуется приоритетный национальный проект «Развитие АПК». К его реализации были привлечены сельхозпредприятия всех форм собственности, органы местного самоуправления районного и поселенческого уровней, кредитные организации, средства массовой информации.

Активно ведется работа по реализации нацпроекта по направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе». Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и крестьянско-фермерским хозяйствам оказывается помощь в получении кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств, на приобретение скота и сельскохозяйственной техники. Развитию малых форм хозяйствования способствует и развитие банковской системы.

На сегодняшний день в поселении производятся следующие виды основной сельскохозяйственной продукции:

- зерно;

- сахарная свекла;

- подсолнечник;

- картофель;

- овощи;

- молоко;

- яйца;

# скот и птица.

# Социальная сфера

Ст. Березанская

На момент разработки программы в ст. Березанской имеются объекты административного, социального и культурно-бытового назначения: администрация  Березанского сельского поселения, отделение Сбербанка России, общеобразовательная школа на 1000 мест, 4 детских сада фактической мощностью 80 мест каждый, «Культурно-досуговый центр» на 500 мест, Коррекционная школа, фактическая мощность которой составляет 200 учеников. Учреждение занимает 2 корпуса. Также на территории школы функционирует спортивный комплекс,  музыкальная школа (здание является памятником архитектуры), Березанская участковая больница мощностью 25 коек, две аптеки, детский реабилитационный центр, ветеринарный участок.

На территории населенного пункта имеются 2 дома престарелых (оба являются недействующими).

Сельский дом культуры, библиотека на 30 читальных мест, танцплощадка,

49 магазинов, рыночный комплекс мощностью 917 кв. м торговой площади.

три кафе суммарной мощностью 75 мест., две закусочные на 10 мест, столовая на 50 мест, две почты.

Жилой фонд

ст. Березанская

Территория жилой застройки ст. Березанская составляет 600,7 га и включает в себя:

- зону индивидуальной жилой застройки – 596 га;

- зону малоэтажной жилой застройки – 4,7 га.

На момент разработки проекта средняя обеспеченность населения жильем составляет порядка 20 кв. м на человека.

Часть жилья на севере и востоке станицы накрывают СЗЗ от хозяйственного двора ЗАО «Кубань», мельницы, пекарни и строительного цеха.

п. Заречный

Территория жилой застройки п. Заречный составляет 120,1 га и включает в себя:

- зону индивидуальной жилой застройки – 118 га;

- зону малоэтажной жилой застройки – 2,1 га.

Средняя обеспеченность населения жильем составляет порядка 23 кв. м на человека.

Часть жилья на юго-западе поселка накрывает СЗЗ от свалки ТБО.

с. Заря

Территория жилой застройки с. Заря составляет 187 га. Весь жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой.

Жилая зона станицы включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура

Поселение расположено в западной части Выселковского района Краснодарского края. В состав поселения входят три населенных пункта: ст. Березанская, с. Заря и п. Заречный расположены в центральной части сельского поселения. Населенные пункты сельского поселения связаны между собой автомобильной дорогой федерального значения Краснодар – Ростов-на-Дону и дорогами районного значения.

Через станицу проходит краевая автодорога «Березанская-Каневская» на Каневскую, станицу Челбасскую, Ленинградскую и др. и дороги районного значения: на село Новое Село, хутор Память Ленина.

- Севером и северо-восточном направлении из станицы Березанской, в южном направлении из с. Заря, в западном направлении из пос. Заречного имеются выходы на автомагистраль федерального значения Е 115 (М4 «Дон») сообщением Краснодар – Ростов-на-Дону.

Существующая транспортная схема станицы представлена, в основном, регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в Березанском сельском поселении сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Березанского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Березанского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта - автомобильным.

Автомобильный транспорт

Автомобилизация Березанского сельского поселения составляет 1040 автомобилей.

Железнодорожный транспорт - В настоящее время на территории Березанского сельского поселения железнодорожная сеть отсутствует. Ближайшая ветка Северо-Кавказской железной дороги от Краснодара до Тихорецка сообщением Новороссийск – Волгоград – Саратов – Сызрань проходит по территории муниципального образования Выселковское. Железнодорожная станция «Выселки» расположена в станице Выселки, в 11,5 км от станицы Березанская.

Водный транспорт – На территории Березанского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки на территории Березанского сельского поселения не осуществляются. Восточнее ст. Березанской расположена недействующая взлетно-посадочная полоса.

Для воздушных перелетов население пользуется аэропортом г. Краснодара, расположенного в 100 км от сельского поселения.

  - Характеристика сети дорог Березанского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

Таблица 1 – Характеристика улично-дорожной сети Березанского сельского поселения.

| Наименование дорог/улиц | Наличие ПОДД | Тип покрытия | Протяженность дорог/значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местного | регионального | федерального |
| ст.Березанская |  |  |  |  |  |
| Ул. Московская |  | асфальт | 3,2 |  |  |
| Ул. Отрубная |  | гравий | 0,8 |  |  |
| Ул. Новобазарная |  | гравий | 1,0 |  |  |
| Ул. Березанская |  | гравий | 1,6 |  |  |
| Ул. Гражданская |  | гравий | 3,2 |  |  |
| Ул. Ленина |  | асфальт, гравий | 2,5 1,0 |  |  |
| Ул. Кирова |  | гравий | 2,0 |  |  |
| Ул. Жлобы |  | гравий | 2,2 |  |  |
| Ул. Красноармейская |  | асфальт | 1,4 |  |  |
| Ул. Юбилейная |  | асфальт | 0,5 |  |  |
| Ул. Широкая |  | асфальт гравий | 1,0 0,8 |  |  |
| Ул. Северная |  | гравий | 0,8 |  |  |
| Ул. Одарюка |  | гравий | 1,7 |  |  |
| Ул. Кутковая |  | гравий | 0,8 |  |  |
| Ул. Береговая |  | гравий | 0,85 |  |  |
| Ул. Атаманская |  | гравий | 0,55 |  |  |
| Ул. Зеленая |  | асфальт, гравий | 0,5 0,5 |  |  |
| Ул. Почтовая |  | асфальт, гравий | 0,9 0,9 |  |  |
| Ул. Красная |  | асфальт | 2,0 |  |  |
| Ул. Пушкина |  | асфальт | 1,0 |  |  |
| Ул. Первомайская |  | гравий | 0,8 |  |  |
| Ул. Пионерская |  | гравий | 0,5 |  |  |
| Ул. Кирпичная |  | гравий | 0,88 |  |  |
| Ул. Кубанская |  | гравий | 0,4 |  |  |
| Ул. Театральная |  | гравий | 0,5 |  |  |
| Ул. О.Кошевого |  | гравий | 0,6 |  |  |
| Ул. Набережная |  | гравий | 0,4 |  |  |
| Ул. Крестьянская |  | гравий | 1,3 |  |  |
| Ул. Советская |  | асфальт | 1,0 |  |  |
| Пер.Озерный |  | гравий | 0,5 |  |  |
| Пер.Комсомольский |  | грунт | 0,3 |  |  |
| Пер.Журасвкий |  | грунт | 0,25 |  |  |
| Пер.Восточный |  | асфальт | 0,5 |  |  |
| Пер.Октябрьский |  | гравий | 0,4 |  |  |
| Пер.Короткий |  | гравий | 0,3 |  |  |
| Пер.Речной |  | грунт | 0,35 |  |  |
| Пер.Белый |  | гравий | 0,4 |  |  |
| Пер.Строительный |  | гравий | 0,4 |  |  |
| Пер.Колхозный |  | гравий | 0,2 |  |  |
| Пер.Крайний |  | грунт | 0,3 |  |  |
| Ул. Новая |  | гравий | 0,9 |  |  |
| Пер.Пролетарский |  | грунт | 0,5 |  |  |
| Ул. Кривая |  | гравий | 0,63 |  |  |
| Пер.Украинский |  | гравий | 0,42 |  |  |
| Ул. Горького |  | гравий | 0,4 |  |  |
| Пер.Казачий |  | гравий | 0,25 |  |  |
| Пер.Травяной |  | грунт | 0,3 |  |  |
| Ул. Шевченко |  | грунт | 0,4 |  |  |
| Ул. Толстого |  | грунт | 2,0 |  |  |
| Пер.Школьный |  | гравий | 0,41 |  |  |
| Ул. Смежная |  | гравий | 0,3 |  |  |
| Ул. Молодежная |  | гравий | 0,3 |  |  |
| Ул. Нефтяников |  | асфальт, гравий | 0,5 0,115 |  |  |
| Пер.Тихий |  | гравий | 0,4 |  |  |
| Ул. Краснодарская |  | грунт | 0,3 |  |  |
| Пер.Ростовский |  | асфальт, гравий | 0,35 0,2 |  |  |
| Ул. Степная |  | гравий | 0,620 |  |  |
| Пер.Узкий |  | гравий | 3,5 |  |  |
| Пер.Базарный |  | гравий | 0,45 |  |  |
| Пер.Свободный |  | гравий | 0,9 |  |  |
| Ул. Степная |  | гравий | 1,2 |  |  |
| Пер.Чапаева |  | гравий | 0,5 |  |  |
| Пер.Щорса |  | грунт | 0,3 |  |  |
| Пер.Заречный |  | гравий | 0,8 |  |  |
| Пер.Кривой |  | гравий | 0,7 |  |  |
| Пер.Узкий |  | гравий | 0,3 |  |  |
| Пер.Малый |  | гравий | 0,2 |  |  |
| Пер.Западный |  | гравий | 0,33 |  |  |
| Пер.Зеленый |  | гравий | 0,75 |  |  |
| Пер.Озерный |  | гравий | 0,5 |  |  |
| пос.Заречный |  |  |  |  |  |
| Ул. Кочмалы |  | асфальт | 1,1 |  |  |
| Ул. Красноармейская |  | гравий | 0,1 |  |  |
| Ул. Садовая |  | гравий | 0,7 |  |  |
| Ул. Широкая |  | грунт | 2,8 |  |  |
| Ул. Северная |  | грунт | 0,5 |  |  |
| Ул. Краснодарская |  | асфальт | 1,2 |  |  |
| Ул. Кооперативная |  | грунт | 0,9 |  |  |
| Ул. Юбилейная |  | грунт | 0,4 |  |  |
| Ул. Береговая |  | грунт | 0,4 |  |  |
| Ул. Белорусская |  | грунт | 0,6 |  |  |
| Ул. Новая |  | грунт | 0,95 |  |  |
| Пер.Новый |  | гравий | 0,6 |  |  |
| Ул. Луговая |  | грунт | 0,25 |  |  |
| Пер.Лермонтова |  | грунт | 0,1 |  |  |
| Пер.Речной |  | грунт | 0,1 |  |  |
| Пер.Черноморский |  | гравий | 0,4 |  |  |
| Пер.Северный |  | грунт | 0,182 |  |  |
| Пер.Лесной |  | грунт | 0,4 |  |  |
| Ул. Заречная |  | грунт | 0,5 |  |  |
| Пер.Кооперативный |  | грунт | 0,25 |  |  |
| с.Заря |  |  |  |  |  |
| Ул.Маяковского |  | асфальт, гравий | 1,0 1,0 |  |  |
| Ул. Чкалова |  | гравий | 1,5 |  |  |
| Ул. Хлеборобная |  | грунт | 2,0 |  |  |
| Ул. Южная |  | грунт | 0,4 |  |  |
| Ул. Прогрессивная |  | гравий | 0,7 |  |  |
| Ул. Школьная |  | гравий | 0,7 |  |  |
| Ул. Краснопартизанская |  | гравий | 1,3 |  |  |

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации  в поселении, обеспеченность  парковками

### Всего на территории Березанского сельского поселения зарегистрировано   1040 транспортных средств.

### Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.

### Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

### −	автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Существующая АЗС полностью удовлетворяет данное количество автомобилей.

### −	станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в связи с этим существующее  СТО соответствует.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные дома на территории сельсовета отсутствуют, строительство гаражей не планируется. Население хранит транспорт в собственных гаражах или на придомовой территории.

### 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования,  включая анализ пассажиропотока

### На территории Березанского сельского поселения общественный транспорт отсутствует. Население пользуется личным автотранспортом.

### 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

- соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону пешей доступности, что применительно к Березанскому сельскому поселению, данные мероприятия выполняются.

Для движения пешеходов в населенных пунктах предусмотрены тротуары, также движение осуществляется по проезжим частям улиц, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП. Количество пешеходных переходов составляет 9 ед.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

По итогам анализа проектом предлагается:

- для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров;

- обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков.

### 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

### Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории Березанского сельского поселения, являются ПАО АФ«им.Ильича».

### Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог Березанского сельского поселения, вывоз ТБО, россыпь противогололедных материалов. По состоянию на 01.01.2016 число единиц специализированного транспорта составляет 9 единиц.

### 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

### За 2016 год на территории Березанского сельского поселения зарегистрировано 35 ДТП.

### Плановые мероприятия:

### 1) Нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов.

### 2) Шероховатая поверхностная обработка проезжей части.

### 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

### Загрязнение атмосферы

### Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

### Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

### Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

### Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

### Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

### Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

### Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей сельского поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

### 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Березанского сельского поселения

  - генеральном плане Березанского сельского поселения определены основные планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень реконструкции, сохранению и проектированию улиц.

Генеральным планом Березанского сельского поселения предлагается реконструкция дорог местного значения с восстановлением изношенных верхних слоев. Размещение личного автотранспорта предусмотрено на территории личного подсобного хозяйства и придомовых территориях. На перспективу не предусматривается изменение структуры хранения транспорта.

Для движения пешеходов проектом предусмотрено устройство тротуаров. С целью минимизации ДТП предусматривается обустройство пешеходных переходов.

Дополнительно в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места расположения парковок транспортных средств, схема организации дорожного движения, планируемые места расположения Транспортно-пересадочных узлов, планируемые места расположения остановок общественного транспорта.

### 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Березанского сельского поселения

### Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березанского сельского поселения  на 2017 – 2021 гг. с перспективой до 2027 года подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004             № 190-ФЗ;

### - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

### - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

### - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

### - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

### - постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

### - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

### - Генерального плана Березанского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края.

### Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

### - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

### - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

### - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

### РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Березанского сельского поселения.

В соответствии с Генеральным планом Березанского сельского поселения численность населения составит 8000 человек.

Объемы планируемого жилищного строительства

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

1. Увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 кв. м (рост за период расчетного срока составит порядка 5 кв. м).

2. Упорядочение жилой застройки и уменьшение площади жилых территорий до 563 га, в том числе:

- зона индивидуальной жилой застройки – 561,5 га (сокращение на 6%);

- зона среднеэтажной жилой застройки – 1,5 га.

3. Определение перспективных территорий под индивидуальное жилищное строительство на севере и западе станицы общей площадью 95,3 га.

п. Заречный

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

1. Увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 кв. м (рост за период расчетного срока составит порядка 2 кв. м).

2. Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 148,5 га, в том числе:

- зона индивидуальной жилой застройки – 146,8 га (рост составит 24%);

- зона среднеэтажной жилой застройки – 1,7 га.

3. Определение перспективных территорий под индивидуальное жилищное строительство на западе поселка общей площадью 5,7 га.

с. Заря

Основным решением генерального плана в жилищной сфере является:

1. Упорядочение жилой застройки и уменьшение площади жилых территорий до 178,5 га (сокращение территории на 5%). Весь жилищный фонд будет представлен индивидуальной жилой застройкой.

Средняя жилищная обеспеченность будет равна 25 кв. м.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Планируемые изменения в системе размещения объектов социальной сферы направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг с обеспечением их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через реконструкцию, перепрофилирование и технического перевооружения сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос ветхих объектов обслуживания, а также объектов, не отвечающих требованиям предлагаемых проектом планировочной структуры и планировочной организации территории;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов.

### 2.2. Прогноз транспортного спроса Березанского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Березанского сельского поселения разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития района.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1(базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Выселковского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Березанском сельском поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

### 2.3     Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

### Таблица 3 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2027 года

| ### Наименование показателя | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021-2027 | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Число автомобилей | ### 1040 | ### 1040 | ### 1040 | ### 1040 | ### 1040 | ### 1200 | ### Увеличение численности автомобилей, в связи с улучшением качества жизни |
| ### Число остановочных площадок | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### В каждом |
| ### Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### На расчетный срок не планируется развитие тротуаров, в связи с отсутствием финансирования |
| ### Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### На расчетный срок не планируется развитие велосипедных дорожек, в связи с отсутствием финансирования |
| ### Парковочное пространство, мест | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |
| ### Число автостанций | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |
| ### АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Число вертолетных площадок | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |
| ### Число аэропортов | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |
| ### ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Число причалов | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |
| ### ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Число вокзалов | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |

### 2.4   Прогноз развития дорожной сети

### Реализация муниципальной программы транспортной инфраструктуры позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществление контроля за перевозкой грузов, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

### - Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60%;

### - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

### - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 0,3 км в год;

### Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

### - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

### - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

### - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланированных в Программе величин показателей

### 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

### Таблица 4 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2027 года, ед.

| ### Наименование показателя | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Число автомобилей, в т.ч. | ### 1040 | ### 1040 | ### 1040 | ### 1040 | ### 1040 | ### 1200 |
| ### - легковые автомобили | ### 1015 | ### 1015 | ### 1015 | ### 1015 | ### 1015 | ### 1175 |
| ### - грузовые автомобили | ### 25 | ### 25 | ### 25 | ### 25 | ### 25 | ### 25 |

### Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

### В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

### 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения

Таблица 2.9

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2027 года

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | 84 | <80 | <70 | <60 | <50 | <40 | <30 |

- результате проводимых мероприятий, предложенных в рамках данной программы, планируется сокращение доли лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 70% по сравнению с 2016 годом.

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

- обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

- обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

- повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

- повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса города. Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем:

- обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса;

- управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств (в первую очередь пассажирского транспорта) и негативного влияния на окружающую среду;

- автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения;

- управления работой пассажирского транспорта, обеспечению надежности его работы и увеличению скорости и регулярности движения;

- мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды;

- электронных платежей за транспортные услуги;

Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.

Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, является ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011. Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть

- Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы). В соответствии с которым развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы (совокупности систем), а не отдельные модули (сервисы) одной (единой) системы.

  - соответствии с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов:

  - информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

  - управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

  - конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами, или агрегатами транспортных средств;

  - грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

  - общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

  - службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

  - электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

  - персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

  - мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

  - управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

  - национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

При   этом   в   ГОСТ   указывается,   что   приведенная   выше   категоризация, подразумевающая 11 доменов, не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.

Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного комплекса. В настоящее время это проблема постоянно возникающих заторов, вследствие которых существенно возрастают затраты времени на передвижения, ухудшается экологическая обстановка. Основная причина возникновения заторов - это несоответствие пропускной способности транспортной инфраструктуры (прежде всего УДС) и транспортной нагрузки.

Пропускная способность УДС определяется пропускной способностью перегонов и перекрестков. Как показывает анализ, на перегонах основная причина снижения пропускной способности – парковка с нарушением ПДД (перпендикулярно, в 2 ряда, в запрещенных местах и т.д.). На перекрестках основными причинами снижения пропускной способности являются следующие:

- нарушения ПДД, такие как проезд на запрещающий сигнал и выезд на «забитый» перекресток;

- неэффективное светофорное регулирование, из-за режимов не соответствующих транспортной ситуации, ручного регулирования, применения устаревших технологий управления.

Отдельно следует выделить подходы к перекресткам, хотя они и являются частью перегона. На подходах к перекресткам с целью канализации потоков по маневрам обязательно необходимо обеспечивать работу всех полос движения. В случае нахождения в крайних правых полосах припаркованных автомобилей и стабильных пешеходных потоков, пропускная способность перекрестков резко снижается. Для решения этой задачи следует устанавливать знаки запрета остановки на подходах к перекресткам и, именно здесь, обеспечивать работу эвакуации неправильно припаркованных транспортных средств и устанавливать системы автоматической фиксации нарушений.

Основными путями снижения транспортной нагрузки в условиях сформировавшейся среды являются переориентация передвижений населения с индивидуального на общественный пассажирский транспорт, повышение «разумности» поведения участников движения за счет повышения их информированности, введение ограничительных мер и обеспечение контроля за их соблюдением. Все это работает только в сочетании с повышением качества работы общественного транспорта.

- учетом вышеизложенного, в качестве приоритетных доменных сервисов, которые необходимо развивать в первую очередь необходимо выделить следующие (в порядке убывания их значимости):

  - управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам, прежде всего, развитие эффективно работающей АСУДД;

  - общественный транспорт, прежде всего в части совершенствования управления пассажирскими перевозками и повышения уровня надежности его функционирования и информационного обеспечения пользователей;

  - информирование участников движения, включая создание системы мониторинга транспортной ситуации, необходимой для выработки решений по управлению транспортным комплексом, развития и функционирования АСУДД, онлайн информирование участников движения;

- целью повышения безопасности функционирования транспортного комплекса также крайне важным является развитие сервисного домена «мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды».

Практическая реализация ИТС в ст-це Березанской позволит существенно улучшить качество транспортного обслуживания населения, позволит Администрации ст-цы Березанской своевременно принимать управленческие решения по транспортной отрасли.

### 2.7    Прогноз негативного  воздействия транспортной  инфраструктуры на  окружающую среду и  здоровья населения

### В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10.

### РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 5 - Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 60 | 7,1 | 0 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федерального, регионального, муниципального. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решения всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не могут быть решены только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Выселковского района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 7

| Мероприятия | Финансирование на 2017-2027 гг., тыс. руб |  |  |  | Итого, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фед. бюджет | краевой бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Березанского сельского поселения, в. т.ч | - |  | 735,0 | - | 735,0 |
| строительство дорог | - | - | - | - | 0,00 |
| ремонт дорог | - | - | 735,0 | - | 735,0 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | 0 | - | 0 |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 1008,6 | 0,00 | 1008,6 |

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 8

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число остановочных площадок | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 35,35 | 35,35 | 35,35 | 35,35 | 35,35 | 35,35 | 33,35 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 1 декабря 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

В целях исполнения требований законодательства, необходимо в указанные сроки принять Решением администрации «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Березанского сельского поселения на период с 2017 по 2021 года».